TransNet Dial 1.0                           (C)-1996/97 por Marc S. Ressl

===========================================================================

TransNet Dial Copyright (C) 1996/97 por Marc S. Ressl,

Todos los derechos reservados.

TransNet Dial es un programa para hacer conexiones por modem. Las

opciones son:

TNDIAL [/C puertocom] [/S velcom] [/M modocom] [/H]

/C      especifica el puerto COM (1 a 4).

/S      especifica la velocidad del puerto COM (2400, 4800, 9600,

19200, 38400, 57600 or 115200).

/M      especifica el modo del puerto COM, por ejemplo 8n1 (8 bits

de datos, no paridad, 1 bit de parada), 7e2 (7 bits de

datos, paridad par (even), 2 bits de parada). Por defecto

se toma 8n1.

/H      Cuelga la lnea (Corta la conexin).

El archivo de script "TNDIAL.SCR" debe estar presente en el directorio

actual cuando se conecta. El archivo es de texto y consiste de dos

tipos de entradas:

recv <timeout> ["cadena"]

Espera timeout milisegundos, hasta que "cadena" es recibida.

De otro modo, termina la conexin.

Si la "cadena" es vaca, espera timeout milisegundos.

send <"cadena">

Enva una cadena al modem.

Las cadenas deben estar en notacin de lenguaje C, y encerradas entre

comillas dobles. Para especificar Enter, use \r.